Средства  моющие жидкие

для посуды «Виксан»

ТУ BY 101019932.042-2010

Средства изготовляются следующих наименований:

- «Виксан» Лимон

- «Виксан» Зеленое яблоко

- «Виксан» Лесная ягода.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ручного мытья посуды любого типа в холодной и горячей воде.

Средства используются в быту, а также в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях.

- Быстро удаляет жир и другие загрязнения.

- Смывается небольшим количеством воды.

- Комплекс моющих компонентов эффективно очищают посуду и благоприятно действуют на кожу рук, не вызывает раздражения и сухости кожи.

- Обладает приятным ароматом – лимона, зеленого яблока, мяты и лесной ягоды.

| 2. СОСТАВ: | менее 5 % | амфотерное ПАВ, неионогенное ПАВ, консервант, краситель, комплексообразователь (Трилон Б), отдушка; |
| --- | --- | --- |
|  | 5 % - 15 % | анионное ПАВ; |
|  | вода, загуститель, регулятор кислотности, умягчитель для рук. |  |

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Внешний вид: однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя.

- Запах: применяемой отдушки.

- Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН: 6,5 – 9,0.

- Массовая доля нелетучих веществ: не менее 5 %.

- Плотность при 20 ºС: не менее 1,005 г/см3

4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По показателю внутрижелудочной токсичности средства относятся к IV классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007.

Средства соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям (ЕСТ) к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ

Средство применяется при температуре моющего раствора от +18 до +50 0С.

В зависимости от степени загрязнения средство разбавляют в количестве (2-8) мл  в 1 л воды. Посуду тщательно прополоскать водой после мытья.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой. При попадании в желудок выпить большое количество воды. В случае необходимости обратиться к врачу. Во время работы рекомендуется использовать резиновые перчатки. Беречь от детей!

7. ФАСОВКА: Бутылка -500 мл; полиэтиленовая канистра - 5 л.

8. ХРАНИТЬ  в крытых вентилируемых помещениях при температуре от 5 °С до 35 °С. Защищать от действия прямых солнечных лучей.

9. СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты изготовления.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.