ГРАНУЛЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОРОВ

«Мастер Крот»____

ТУ BY 101019932.057-2012

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Для прочистки сливных и канализационных труб от засоров и загрязнений. Устраняет неприятные запахи. Подходит для всех видов труб. Не использовать средство для алюминиевых и оцинкованных поверхностей.

- активные гранулы

- 100 % результат через 15 мин

- для всех видов труб

| 2. СОСТАВ: | гидроксид натрия - 30 % и более; наполнители. |
| --- | --- |

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Внешний вид, цвет, запах: гранулированный порошок белого цвета с запахом сырьевых компонентов.

- Показатель концентрации водородных ионов раствора, единиц рН: более 11,5.

- Массовая доля гидроксида натрия: не менее 50 %.

- Эффективность удаления засоров: выдерживает испытание.

4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям (ЕСТ) к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ

На упаковке номинальной массой 250 г и более:

засыпать 30-70 г средства внутрь сливного отверстия. Осторожно добавить стакан воды.

Через 15 минут, избегая брызг, промыть водосток большим количеством воды. Не закрывать стоки пробкой после засыпания средства. Для профилактики применять не реже одного раза в месяц.

Не смешивать и не применять с другими чистящими средствами. Не вытряхивать остатки средства в мусорную корзину или мусоропровод.

На упаковке номинальной массой от 30 г до 70 г включительно:

высыпать все содержимое упаковки внутрь сливного отверстия. Осторожно  добавить стакан воды. Через 15 минут, избегая брызг, промыть  водосток большим количеством воды. Не закрывать стоки пробкой после засыпания средства. Для профилактики  применять не реже одного  раза в месяц.

Не смешивать и не применять с другими чистящими средствами. Не вытряхивать остатки средства в мусорную корзину или мусоропровод.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при повышенной чувствительности и повреждении кожи следует избегать длительного контакта со средством и его растворами,  во время работы  использовать резиновые перчатки,  в случае необходимости защитные очки и другие средства индивидуальной защиты.  При попадании в глаза или на кожу необходимо немедленно  промыть их проточной водой.  При попадании в желудок  выпить большое количество воды. В случае необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Осторожно, содержит щелочь! рН˃11,5.

7. ФАСОВКА

Полиэтиленовая бутылка: 250г, 500 г; пакет 70 г.

8. ХРАНИТЬ при температуре не выше + 35 °С и относительной  влажности не более 95 %. Защищать  от попадания прямых солнечных лучей.

9. СРОК ГОДНОСТИ:  24 месяца с даты изготовления.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.