Средство моющее синтетическое

порошкообразное универсальное

«Вера - Автомат»_____

ТУ BY 101019932.038 - 2009

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Для стирки в автоматических стиральных машинах, машинах активаторного типа и ручной стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий из натурального шелка и шерсти).

- Отстирывает различные типы загрязнения.

- Содержит умягчитель воды (фосфаты), который повышает эффективность стирки и защищает Вашу  стиральную машину от накипи.

- Содержит комплекс биодобавок (энзимов), позволяющий эффективно удалять различные виды загрязнений (белковые, жировые, крахмальные), сохраняя при этом структуру ткани.

- Подходит как для стирки в быту, так и для профессионального применения в прачечных.

- Прекрасно подходит для малобюджетной стирки в современных стиральных машинах.

- Удобно в применении

| 2. СОСТАВ: | менее 5% | анионное ПАВ, неионогенное ПАВ, мыло порошковое, оптический отбеливатель, кислородсодержащий отбеливатель, отдушка; |
| --- | --- | --- |
|  | 5 % - 15 % | фосфаты; |
|  | силикаты, наполнители, пеногаситель, антиресорбент, энзим. |  |

3.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (соответствует: ТУ, ГОСТ 25644, ГОСТ Р 52488)

- Внешний вид: порошок от белого до светло-желтого цвета с цветными включениями.

- Запах: применяемой отдушки.

- Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН: 9,0 – 11,5.

- Пенообразующая способность: не более 20 дел. шкалы; высота столба пены: не более 180 мм.

- Массовая доля фосфорнокислых солей (в пересчете на Р2О5): не более 17 %.

- Моющая способность по отношению к эталону: не менее 85 %.

- Массовая доля пыли: не более 3 %.

- Массовая доля воды: не более 15 %.

4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям (ЕСТ) к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ

Температура стирки: 40-95 °С.

| Стирка в автоматических стиральных машинах | (100-130) г на 4-5 кг белья. |
| --- | --- |
| Стирка в машинах активаторного типа | (110-130) г на 30 л воды. |
| Ручная стирка, замачивание (2 ч) | (50-60) г на 10 л воды. |

При сильном загрязнении, а также при стирке в жесткой воде норму увеличить на (25-40) г

При стирке следуйте рекомендациям, приведенным на ярлыках Вашей одежды.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При повышенной чувствительности и повреждении кожи следует избегать длительного контакта со средством и его моющими растворами; во время работы рекомендуется использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой. При попадании в желудок - выпить большое количество воды. В случае необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Осторожно. Может причинить вред при проглатывании.

Отходы средства и упаковку утилизируют как бытовой отход.

7. ФАСОВКА: Полипропиленовый мешок, 20 кг

8. ХРАНИТЬ в крытых вентилируемых помещениях при температуре не выше 35 °С и относительной влажности не более 95 %. Защищать от действия прямых солнечных лучей и влаги.

9. СРОК ГОДНОСТИ: неограничен.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.