Средство  моющее  синтетическое

порошкообразное  универсальное

VIKSAN  автомат с кондиционером 2 в 1

«Цветение липы»____

ТУ BY 101019932.043 - 2010

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНО

для стирки изделий из тканей всех видов кроме шелка и шерсти в стиральных машинах любого типа, а также для ручной стирки. Используется в быту, а также в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях. - Эффективно отстирывает различные типы загрязнений, сохраняет цвета, для всех видов тканей.

- Оптимально подобранный комплекс биодобавок (энзимов) эффективно удаляет различные виды загрязнений (белковые, жировые, крахмальные), сохраняя при этом структуру ткани.

- Содержит низкопенные поверхностно-активные вещества и химический отбеливатель, которые заботятся о вещах, обеспечивают их чистоту и безупречный внешний вид.

- Входящие в состав средства компоненты, умягчающие воду, связывают соли жесткости, защищают Вашу стиральную машину от накипи и уменьшают инкрустацию на ткани.

- Удобно в применении, как при ручной, так и при автоматической стирке.

| 2. СОСТАВ: | < 5 % | силикаты, неионогенные ПАВ, мыло порошковое, катионные ПАВ, КМЦ, поликарбоксилаты, пеногаситель, энзимы, отдушка, оптический отбеливатель; |
| --- | --- | --- |
|  | 5 % - 15 % | фосфаты, анионные ПАВ, кислородсодержащий отбеливатель; |
|  | наполнители. |  |

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (средство соответствует: ТУ,  ГОСТ  25644,  ГОСТ Р  52488)

- Внешний вид: порошок от белого до светло-желтого цвета с цветными включениями или без них.

- Показатель концентрации водородных ионов раствора, единиц рН: 7,5 – 11,5.

- Массовая доля пыли: не более 3 %.

- Массовая доля воды: не более 15 %.

- Пенообразующая способность: не более 20 делений шкалы (по ГОСТ 25644).

- Пенообразующая способность (высота столба пены): не более 180 мм (по ГОСТ Р 52488).

- Массовая доля фосфорнокислых солей (в пересчете на Р2О5): не более 17 %.

- Моющая способность по отношению к эталону: не менее 85 %.

4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям (ЕСТ) к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ

При выборе температурного режима стирки необходимо соблюдать рекомендации, приведенные на ярлыках производителя изделий

При среднем загрязнении белья способ стирки, дозировка и температура применения средства указаны в таблице 1.

При сильном загрязнении белья способ стирки, дозировка и температура применения средства указаны в таблице 2.

Таблица 1

| Температура применения, С | Расход средства, г/мл |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинная стирка на 4-5 кг |  | Ручная стирка (10 л воды) |
|  | Мягкая, средняя вода | Жесткая вода |  |
| 30-90 | 150/165 | 190/210 | 75/85 |

Таблица 2

| Температура применения, С | Расход средства, г/мл |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинная стирка на 4-5 кг |  | Ручная стирка (10 л воды) |
|  | Мягкая, средняя вода | Жесткая вода |  |
| 30-90 | 225/250* 75/85** | 265/295* 75/85** | 110/125 |
| * загрузка в основное отделение лотка машины ** загрузка в отделение предварительной стирки лотка стиральной машины |  |  |  |

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при повышенной чувствительности и повреждении кожи следует избегать длительного контакта со средством и его растворами,  во время работы рекомендуется использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой. При попадании в желудок выпить большое количество воды. В случае необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Хранить вдали от пищевых продуктов.

7. ФАСОВКА: картонная коробка: 400 г; полиэтиленовый пакет: 2,0 кг.

8. ХРАНИТЬ в крытых вентилируемых помещениях при температуре не выше 35 °С и относительной влажности не более 95 %. Защищать от действия прямых солнечных лучей и влаги.

9. СРОК ГОДНОСТИ – 24 месяца с даты изготовления.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.